Załącznik nr 4 do SIWZ

pieczątka firmowa Wykonawcy

„Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparki kołowej”

UWAGA: zamawiający dopuszcza złożenie oferty z wyposażeniem wyższym (lepszym) niż opisane poniżej.

| Parametry techniczne |  |  |  |  | Parametry oferowane przez Wykonawcę* (Wpisać TAK/NIE lub parametr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoria |  | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 1. | Silnik | 1. | Rodzaj | 6-cylindrowy,wysokoprężny,turbodoładowany, chłodzony cieczą |  |
|  |  | 2. | Pojemność skokowa | Nie więcej niż 6000 cm3 |  |
|  |  | 3. | Moc maksymalna | Nie mniej niż 150 KM |  |
|  |  | 4. | Moment obr. maks. | Nie mniej niż 700 Nm |  |
|  |  | 5. | Norma emisji spalin | Nie niższa niż Stage V |  |
| 2. | Skrzynia biegów | 1. | Prędkość maksymalna | od 35 do 40 km/h |  |
|  |  | 2. | Przekładnia główna | Nie mniej niż 3 biegi, typu Power Shift |  |
|  |  | 3. | Sprzęgło | Wielotarczowe, mokre |  |
|  |  | 4. | Napęd kół | Mechanizm zmiany kierunku jazdy - przełącznik nawrotny. |  |
|  |  | 5. |  | Napęd na 4 koła |  |
|  |  | 6. |  | Blokada mechanizmu różnicowego. |  |
|  |  | 7. | Silnik i skrzynia biegów wyprodukowana przez producenta maszyny |  |  |
| 3. | Układ kierowniczy | 1. | Ze wspomaganiem |  |  |
|  |  | 2. | Regulowana kolumna kierownicy |  |  |
|  |  | 3. | Promień zawracania | Nie większy niż 7,5 m |  |
| 4. | Układ hamulcowy | 1. | Hamulce zasadnicze: wielotarczowe, mokre, dwa niezależne obwody |  |  |
|  |  | 2. | Hamulec postojowy: tarczowy, mokry |  |  |
|  |  | 3. | Układ hamowania przyczepą |  |  |
| 5. | Układ hydrauliczny | 1. | Dwupompowa zamknięty układ hydrauliczny (1 - układ roboczy, 2 - układ kierowniczy i hamulcowy) |  |  |
|  |  | 2. | Układ roboczy wydatek pompy | Nie mniej niż 270 l/min |  |
|  |  | 3. | Udźwig | Nie mniejszy niż 6000 kg |  |
|  |  | 3. | Instalacja hydrauliczna szybkozłącza |  |  |
|  |  | 4. | Instalacja hydrauliczna łyżki skarpowej |  |  |
| 9. | Podwozie | 1. | Rama spawana |  |  |
|  |  | 2. | Lemiesz przedni |  |  |
|  |  | 3. | Podpory tylne |  |  |
|  |  | 4. | Koła (przód, tył) | Podwójne z wewnętrznym pierścieniem |  |
| 10. | Kabina | 1. | Otwierana przednia szyba |  |  |
|  |  | 2. | Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby |  |  |
|  |  | 3. | Oświetlenie główne wymagane przepisami ruchu drogowego |  |  |
|  |  | 4. | Kolorowy wyświetlacz o przekątnej nie mniejszej niż 7,5 cala |  |  |
|  |  | 5. | Kamera | Tylna |  |
|  |  |  |  | Na prawej stronie nadwozia |  |
|  |  | 6. | Lusterka zewnętrzne prawe i lewe, lusterko wsteczne wew. kabiny |  |  |
|  |  | 7. | Fotel operatora amortyzowany pneumatycznie, regulowany góra-dół, z pasem bezpieczeństwa |  |  |
|  |  | 8. | Radioodtwarzacz z zestawem głośnomówiącym Bluetooth do telefonu |  |  |
|  |  | 9. | Ogrzewanie |  |  |
|  |  | 10. | Klimatyzacja |  |  |
|  |  | 11. | Dodatkowe reflektory robocze: | Dwa na bokach wysięgnika |  |
|  |  | 12. |  | Dwa z przodu na dachu kabiny |  |
|  |  | 13. |  | Dwa tylne |  |
|  |  | 14. | Lampa ostrzegawcza |  |  |
|  |  | 15. | Skrzynka narzędziowa |  |  |
| 11. | Pozostałe elementy | 1. | System wspomagania kopania 2D z możliwością tworzenia profili wykopów |  |  |
|  |  | 2. | System ważenia materiałów w łyżce koparkowej |  |  |
|  |  | 3. | Wysięgnik | 2-częściowy plus ramię |  |
|  |  |  |  | Głębokość kopania nie miej niż 6m |  |
|  |  | 4. | Łyżka z szybkozłączem | Z zębami o szerokości 750 mm |  |
|  |  | 5. |  | Z zębami o szerokości 1200 mm |  |
| 12. | Dokumenty koparki | 1. | DTR z Instrukcją obsługi w języku polskim |  |  |
|  |  | 2. | Katalog części zamiennych |  |  |
|  |  | 3. | Dokumenty gwarancyjne |  |  |

....................................................

(miejscowość i data)

…...........................................................................

(podpis osoby lub  osób figurujących w rejestrach uprawnionych do reprezentowania wykonawcy lub uprawnionych we właściwym upoważnieniu)

* wypełnia Wykonawca